# LÝ THUYẾT VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP

# BÀI 18: ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

## 📘 PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

### 1. Máy biến áp

Cấu tạo: hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi kín bằng các lá thép pha silicon ghép cách điện (để giảm hao phí do dòng Foucault).

- Cuộn sơ cấp (N1 vòng): nối với nguồn điện xoay chiều u1.

- Cuộn thứ cấp (N2 vòng): nối với tải tiêu thụ, cho điện áp u2.

Nguyên tắc hoạt động: dòng xoay chiều trong cuộn sơ cấp tạo từ thông biến thiên trong lõi; hầu như toàn bộ từ thông ấy chạy trong lõi nên từ thông qua mỗi vòng dây của hai cuộn bằng nhau ⇒ suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng bằng nhau ⇒ suất điện động mỗi cuộn tỉ lệ với số vòng:

U1U2 = N1N2

- N2 > N1: máy tăng áp; N2 < N1: máy hạ áp.

- Máy biến áp không hoạt động với dòng điện không đổi (từ thông không biến thiên ⇒ không có cảm ứng).

Máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí): công suất hai cuộn bằng nhau U1I1 = U2I2, nên

U1U2 = N1N2 = I2I1

— tăng áp bao nhiêu lần thì dòng điện giảm bấy nhiêu lần.

Máy biến áp thực tế: hiệu suất H = P2P1 = U2I2U1I1 < 1.

Sạc điện không dây (em có biết) hoạt động như một máy biến áp có lõi không khí: cuộn dây trong đế sạc là sơ cấp, cuộn dây trong điện thoại là thứ cấp.

### 2. Đàn ghi ta điện

Dây đàn bằng thép nằm sát trên nam châm vĩnh cửu nhỏ đặt trong một cuộn dây cảm ứng ⇒ dây đàn bị từ hoá, trở thành một nam châm nhỏ.

Gảy dây ⇒ dây dao động ⇒ khoảng cách dây–cuộn dây thay đổi ⇒ từ thông qua cuộn dây biến thiên ⇒ xuất hiện dòng điện cảm ứng biến đổi cùng tần số với dao động của dây ⇒ đưa qua máy tăng âm ra loa.

Vì vậy: dây đàn phải bằng thép (nhựa, nilon không nhiễm từ thì không tạo được tín hiệu); đàn không cần hộp cộng hưởng; gảy mạnh thì biên độ dao động lớn ⇒ ΔΦΔ t lớn ⇒ suất điện động lớn ⇒ âm to hơn.

### 3. Dòng điện Foucault

Dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hoặc đặt trong từ trường biến thiên gọi là dòng điện Foucault. Đặc tính: xoáy — đường dòng là những đường cong kín trong khối vật dẫn.

Tấm kim loại dao động giữa hai cực nam châm dừng lại rất nhanh vì dòng Foucault sinh ra lực từ cản trở chuyển động của chính tấm (định luật Lenz). Xẻ rãnh tấm kim loại ⇒ điện trở đối với dòng Foucault tăng ⇒ dòng nhỏ đi ⇒ tấm dao động lâu hơn.

| Ứng dụng có lợi | Tác hại và cách khắc phục |
| --- | --- |
| Phanh điện từ, đồng hồ đo điện (lá nhôm hãm kim), bếp từ, luyện kim (lò cảm ứng), đệm từ | Làm nóng lõi máy biến áp, động cơ → hao phí. Khắc phục: lõi ghép từ lá thép mỏng cách điện, đặt song song với đường sức |

Câu 1. Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

B. thay đổi điện áp của dòng điện không đổi.

C. biến đổi tần số của dòng điện không đổi.

D. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

Phương pháp giải

➤ Định nghĩa máy biến áp.

Lời giải

➤ Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó.

Câu 2. Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp thì trong mạch kín của cuộn thứ cấp

A. có dòng điện xoay chiều chạy qua.

B. có dòng điện một chiều chạy qua.

C. có dòng điện không đổi chạy qua.

D. không có dòng điện chạy qua.

Phương pháp giải

➤ Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Lời giải

➤ Dòng điện không đổi tạo ra từ trường không biến thiên, do đó từ thông qua cuộn thứ cấp không đổi, không sinh ra suất điện động cảm ứng. Vì vậy không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp.

# PHẦN 2: PHÂN DẠNG BÀI TẬP & PHƯƠNG PHÁP GIẢI

## 💡 DẠNG 1: MÁY BIẾN ÁP — TÍNH ĐIỆN ÁP, SỐ VÒNG, DÒNG ĐIỆN

### 🛠 Phương pháp giải

#### Bước 1: Xác định cuộn nào là sơ cấp

Cuộn nối với nguồn là sơ cấp — không phải cứ cuộn nhiều vòng hơn. Một máy có thể dùng làm tăng áp hay hạ áp tuỳ cách mắc.

#### Bước 2: Dùng tỉ số điện áp – số vòng (đúng cho cả máy thực tế khi thứ cấp hở)

U1U2 = N1N2

Điện áp trong đề là giá trị hiệu dụng; nếu cho cực đại thì chia 2 trước (hoặc cả hai đều cực đại thì tỉ số vẫn đúng).

#### Bước 3: Nếu là máy lí tưởng, thêm quan hệ dòng điện

I2I1 = N1N2,      U1I1 = U2I2

Có tải R ở thứ cấp: I2 = U2R, rồi suy ngược ra I1.

#### Bước 4: Máy thực tế hoặc đề cho hiệu suất

P2 = HP1 ⇒ U2I2 = H U1I1. Tỉ số điện áp vẫn theo số vòng (nếu bỏ qua điện trở dây quấn), chỉ tỉ số dòng điện là thay đổi.

#### Bước 5: Bài "quấn thiếu / quấn ngược"

Quấn ngược n vòng ở một cuộn có N vòng ⇒ số vòng hiệu dụng là N - 2n (mỗi vòng ngược triệt tiêu một vòng thuận). Quấn thiếu n vòng ⇒ N - n. Lập tỉ số trước và sau khi sửa rồi giải.

### 🖩 Bấm máy Casio fx-580VN X

Việc máy làm giúp: giải phương trình tỉ lệ khi ẩn nằm lẫn trong tử và mẫu (bài quấn ngược).

| Việc | Bấm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nhập phương trình 220U2 = 1000 - 2x100 với U2 = 24 | 220 ÷ 24 ALPHA CALC (dấu =) ( 1000 − 2 x ) ÷ 100 | x là phím x ở hàng phím trên |
| Giải | SHIFT CALC (SOLVE) → máy hỏi x? → = | Máy cho x = 41,67; bài thật lấy số nguyên gần nhất hoặc chọn dữ kiện cho chia hết |

💡 Phương trình bậc nhất thì SOLVE ra ngay và không có nghiệm ngoại lai. Chỉ cần đọc lại một lần: x phải dương và nhỏ hơn số vòng.

### 📌 Ví dụ mẫu

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 1100 vòng nối với mạng điện 220 V, cuộn thứ cấp 60 vòng nối với bóng đèn có điện trở 4 Ω. Tính điện áp hai đầu bóng đèn, cường độ dòng điện qua đèn và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Hướng dẫn giải:

U2 = U1N2N1 = 220·601100 = 12 V.

I2 = U2R = 124 = 3 A.

Lí tưởng: U1I1 = U2I2 ⇒ I1 = 12·3220 ≈ 0,164 A.

(Kiểm tra: I2I1 = 30,164 ≈ 18,3 = 110060 — khớp.)

Câu 3. Một máy hạ áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. N2 = 1N1.

B. N2N1 = 1.

C. N2N1 > 1.

D. N2N1 < 1.

Phương pháp giải

➤ Máy hạ áp có N2 < N1.

Lời giải

➤ Do N2 < N1 nên N2N1 < 1.

Câu 4. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 8. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 10 V.

B. 252 V.

C. 102 V.

D. 25 V.

Phương pháp giải

➤ Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng: U1U2 = N1N2.

Lời giải

➤ Ta có:

➤ U1U2 = N1N2 = 8

➤ ⇒ U2 = U18 = 2008 = 25 V.

Câu 5. Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị xấp xỉ bằng

A. 220 V.

B. 456,8 V.

C. 426,5 V.

D. 140 V.

Phương pháp giải

➤ Suất điện động cảm ứng cực đại qua cuộn thứ cấp: E0 = 2π f N2 Φ0.

➤ Suất điện động hiệu dụng ở cuộn thứ cấp: E2 = E02.

Lời giải

➤ Do cấu tạo của máy biến áp, hầu như mọi đường sức từ chỉ chạy trong lõi biến áp nên từ thông qua mỗi vòng dây ở cả hai cuộn bằng nhau, suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng dây cũng bằng nhau.

➤ Suất điện động ở cuộn thứ cấp là ec2 = -N2 Δ ΦΔ t = 2π f N2 Φ0 sin(ω t).

➤ Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp là:

➤ E2 = E02 = 2π f N2 Φ02 = 2π · 50 · 800 · 2,4 · 10-32 ≈ 426,5 V.

Câu 6. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là

A. điện áp không đổi.

B. điện áp xoay chiều có cùng tần số.

C. điện áp một chiều.

D. điện áp xoay chiều khác tần số.

Phương pháp giải

➤ Đặc điểm của máy biến áp.

Lời giải

➤ Máy biến áp làm thay đổi giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều nhưng giữ nguyên tần số của điện áp.

## 💡 DẠNG 2: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA — HAO PHÍ VÀ HIỆU SUẤT

### 🛠 Phương pháp giải

Đây là lí do lớn nhất để dùng dòng xoay chiều và máy biến áp (câu hỏi thảo luận trong Bài 17). Nhà máy phát công suất P với điện áp U ở đầu đường dây, dây có điện trở R.

#### Bước 1: Dòng điện trên đường dây

I = PU

(nếu đề cho hệ số công suất thì I = PUcosφ; trong chương này thường cosφ = 1).

#### Bước 2: Công suất hao phí do toả nhiệt trên dây

Δ P = I2R = P2RU2

#### Bước 3: Hiệu suất truyền tải

H = P - Δ PP = 1 - PRU2

#### Bước 4: Kết luận then chốt

Với P và R cố định, tăng U lên k lần thì hao phí giảm k2 lần. Đó là việc của máy tăng áp ở đầu đường dây và máy hạ áp ở nơi tiêu thụ. Giảm R (dây to hơn, vật liệu tốt hơn) cũng được nhưng tốn kém hơn nhiều.

#### Bước 5: Bài "công suất nơi tiêu thụ không đổi"

Khi đề cố định Ptt = P - Δ P chứ không cố định P: lập hai phương trình cho hai trường hợp (U1, H1) và (U2, H2) với cùng Ptt:

Δ P = P - Ptt = P2RU2,    P = PttH ⇒ H(1 - H) U2 = PttR (hằng số) ⇒ U22U12 = H1(1 - H1)H2(1 - H2)

### 🖩 Bấm máy Casio fx-580VN X

Bước 5 cho phương trình bậc hai theo H2 — dùng SOLVE thay vì khai triển tay:

Nhập x(1 − x) × U₂² = H₁(1 − H₁) × U₁² (thay số) rồi SHIFT CALC, cho x khởi đầu là 0.9. Phương trình có hai nghiệm đối xứng qua 0,5; khi tăng điện áp thì hiệu suất phải tăng, nên lấy nghiệm lớn hơn H1. Máy dừng ở nghiệm nào tuỳ giá trị khởi đầu — khởi đầu 0.9 để đi về nghiệm gần 1.

### 📌 Ví dụ mẫu

Điện năng được truyền từ trạm phát có công suất 100 kW, điện áp 5 kV, trên đường dây có điện trở tổng cộng 10 Ω.

a) Tính công suất hao phí và hiệu suất truyền tải.

b) Muốn hao phí giảm còn 125 ban đầu thì phải tăng điện áp lên bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a) I = PU = 100·1035·103 = 20 A ⇒ Δ P = I2R = 400·10 = 4000 W = 4 kW.

H = 1 - 4100 = 96%.

b) Δ P ∝ 1U2 ⇒ giảm 25 lần thì U tăng 25 = 5 lần ⇒ U' = 25 kV.

Câu 7. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng?

A. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong chuyển đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều giúp dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hiện nay.

B. Máy biến áp có vai trò lớn trong truyền tải điện năng đi xa, giúp giảm hao phí trên đường truyền.

C. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp tăng điện áp trước khi truyền và giảm điện áp ở nơi sử dụng.

D. Máy biến áp có vai trò lớn trong việc giảm chi phí truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi sử dụng.

Phương pháp giải

➤ Nắm được vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng.

Lời giải

➤ Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nên chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều, không hoạt động với dòng điện 1 chiều không đổi để biến dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều.

Câu 8. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. tăng điện áp trước khi truyền tải.

B. giảm công suất truyền tải.

C. tăng chiều dài đường dây.

D. giảm tiết diện dây.

Phương pháp giải

➤ Công thức công suất hao phí: Δ P = P2 RU2 cos2φ. Để giảm Δ P, phương pháp hiệu quả nhất là tăng điện áp U.

Lời giải

➤ Tăng điện áp trước khi truyền tải giúp giảm hao phí đáng kể do Δ P ∼ 1U2.

## 💡 DẠNG 3: GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ BẰNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

### 🛠 Phương pháp giải

Mọi câu hỏi giải thích trong bài này đều đi qua cùng một chuỗi ba mắt xích:

#### Mắt xích 1: Cái gì làm từ thông biến thiên?

Chuyển động tương đối (dây đàn rung, tấm kim loại dao động, nam châm quay trong phanh), hoặc dòng điện xoay chiều (bếp từ, sạc không dây, máy biến áp).

#### Mắt xích 2: Từ thông biến thiên ở đâu?

Trong cuộn dây (đàn ghi ta, sạc không dây, máy biến áp) ⇒ dòng điện cảm ứng trong mạch; hay trong khối kim loại (bếp từ, phanh, lõi biến áp) ⇒ dòng Foucault.

#### Mắt xích 3: Hệ quả gì?

- Điện năng lấy ra (máy phát, sạc không dây, tín hiệu âm thanh).

- Nhiệt (bếp từ làm nóng đáy nồi kim loại; lõi biến áp nóng lên — tác hại).

- Lực cản theo định luật Lenz (phanh điện từ, tấm kim loại dừng nhanh, đồng hồ đo điện có lá nhôm hãm dao động kim).

Trả lời gọn theo đúng thứ tự ba mắt xích là đủ điểm tự luận và cũng là cách loại nhanh phương án sai trong trắc nghiệm.

### 📌 Ví dụ mẫu

Vì sao bếp từ chỉ nấu được bằng nồi có đáy làm từ vật liệu nhiễm từ (sắt, thép, inox từ tính) mà không dùng được nồi nhôm hay thuỷ tinh?

Hướng dẫn giải:

(1) Dưới mặt bếp là cuộn dây có dòng xoay chiều tần số cao chạy qua ⇒ tạo từ trường biến thiên.

(2) Từ trường biến thiên xuyên qua đáy nồi ⇒ trong đáy nồi (khối kim loại) xuất hiện dòng Foucault.

(3) Dòng Foucault toả nhiệt (hiệu ứng Joule) làm nóng trực tiếp đáy nồi.

Nồi thuỷ tinh không dẫn điện ⇒ không có dòng Foucault. Nồi nhôm dẫn điện nhưng không nhiễm từ nên từ thông qua đáy rất nhỏ, dòng Foucault yếu, nhiệt không đủ. Vật liệu sắt từ tập trung đường sức ⇒ từ thông lớn ⇒ dòng Foucault mạnh ⇒ nóng nhanh.

Câu 9. Hoạt động của máy biến áp dựa trên

A. hiện tượng tự cảm.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. từ trường quay.

D. tác dụng của lực từ.

Phương pháp giải

➤ Nắm vững nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

Lời giải

➤ Hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 10. Bếp từ là một thiết bị dùng trong nhà bếp sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ để nấu ăn.

A. Bếp từ chỉ hoạt động với nồi chảo có đáy làm từ vật liệu nhiễm từ.

B. Bếp từ có thể làm nóng đồ ăn trực tiếp mà không cần nồi chảo.

C. Bếp từ sử dụng năng lượng điện nhiều hơn so với bếp gas.

D. Dòng điện chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính của bếp có thể là dòng điện có cường độ không đổi.

Phương pháp giải

➤ Nguyên lý hoạt động và đặc điểm của bếp từ (ứng dụng dòng điện Foucault).

Lời giải

➤ a) Đúng. Bếp từ hoạt động bằng cách tạo ra từ trường biến thiên tần số cao, sinh ra dòng điện cảm ứng Foucault trong đáy nồi làm bằng vật liệu nhiễm từ (sắt, inox, thép).

➤ b) Sai. Bếp từ không trực tiếp làm nóng thức ăn mà làm nóng đáy nồi thông qua dòng điện cảm ứng, sau đó nhiệt từ đáy nồi mới truyền sang thức ăn.

➤ c) Sai. Bếp từ có hiệu suất nhiệt cao (khoảng 90%) và ít thất thoát nhiệt ra môi trường nên tiết kiệm năng lượng hơn so với bếp gas.

➤ d) Sai. Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nên dòng điện chạy qua cuộn dây phải là dòng điện xoay chiều có tần số cao, không thể là dòng điện có cường độ không đổi.

Câu 11. Máy biến áp

A. là thiết bị biến đổi điện áp của dòng điện.

B. có hai cuộn dây đồng có số vòng bằng nhau quấn trên lõi thép.

C. cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi là cuộn thứ cấp.

D. hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Phương pháp giải

➤ Nắm được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

Lời giải

➤ Máy biến áp chỉ biến đổi được điện áp xoay chiều (không biến đổi được điện áp một chiều không đổi).

➤ Máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi kín (lõi thép từ tính).

➤ Cuộn dây nối với nguồn điện xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp, cuộn nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ cấp.

➤ Hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

# BÀI TẬP TỰ LUYỆN — BÀI 18. ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

# NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Câu 1. Thiết bị thường được sử dụng để tăng điện áp của nhà máy phát điện trước khi đưa lên đường dây truyền tải điện là

A. máy tăng áp.	B. máy hạ áp.

C. động cơ không đồng bộ.	D. máy ổn áp.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Công dụng của máy tăng áp trong truyền tải điện năng. 📝 Lời giải chi tiết: - Máy tăng áp được dùng để tăng điện áp ở nhà máy phát điện trước khi truyền tải. ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 2. Một trong những ưu điểm của máy biến áp trong sử dụng là

A. không bức xạ sóng điện từ.

B. không tiêu thụ điện năng.

C. có thể tạo ra các hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng.

D. không có sự hao phí nhiệt do dòng điện Foucault.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Nắm được ứng dụng và ưu điểm của máy biến áp. 📝 Lời giải chi tiết: - Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nên có thể tạo ra các hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng. ➜ Kết luận: Chọn C.

Câu 3. Trong máy biến áp lý tưởng, với U1 và U2 lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp, với N1 và N2 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp. Hệ thức liên hệ nào sau đây là đúng?

A. U1U2 = N2N1.	B. U1U2 = N1N2.

C. U1U2 = N1N2.	D. U1U1 = N2N1.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Sử dụng hệ thức máy biến áp lí tưởng. 📝 Lời giải chi tiết: - Đối với máy biến áp lí tưởng, tỉ số điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây bằng tỉ số số vòng dây của các cuộn tương ứng: - U1U2 = N1N2. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 4. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, khi chuyển điện áp từ đường truyền cao áp xuống điện áp dân dụng thì cần dùng máy biến thế loại nào

A. Máy biến thế hạ áp.	B. Máy phát điện xoay chiều một pha.

C. Máy biến thế tăng áp.	D. Máy phát điện xoay chiều ba pha.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Công dụng của máy hạ áp ở nơi tiêu thụ. 📝 Lời giải chi tiết: - Ở nơi tiêu thụ điện năng cần dùng máy biến thế hạ áp để giảm điện áp xuống phù hợp với điện áp dân dụng (ví dụ 220 V). ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 5. Ở Việt Nam, người ta xây dựng đường dây tải điện 500 kV để truyền tải điện năng nhằm mục đích

A. tăng công suất nhà máy điện.

B. tăng cường độ dòng điện chạy trên dây tải.

C. giảm công suất nhà máy điện.

D. giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên dây.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Tăng điện áp khi truyền tải điện năng đi xa. 📝 Lời giải chi tiết: - Tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. ➜ Kết luận: Chọn D.

Câu 6. Sạc không dây được ứng dụng để sạc pin điện thoại có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi sạc pin chỉ cần đặt điện thoại lên đĩa sạc đã kết nối nguồn điện như hình. Tương tự như máy biến áp, loại sạc này cũng có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Hai cuộn dây này

A. theo thứ tự nằm ở trong đĩa sạc và điện thoại.

B. cùng ở trong đĩa sạc.

C. theo thứ tự nằm ở trong điện thoại và đĩa sạc.

D. cùng ở trong điện thoại.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Hiểu nguyên lý hoạt động của sạc không dây. 📝 Lời giải chi tiết: - Cuộn sơ cấp nằm trong đĩa sạc (nối với nguồn điện xoay chiều), còn cuộn thứ cấp nằm trong điện thoại (nối với pin). ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 7. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng

A. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.

C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.

D. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Sử dụng mối liên hệ N1 > N2 ⇒ U1 > U2. 📝 Lời giải chi tiết: - Vì N1 > N2 nên U1 > U2, đây là máy hạ áp (giảm điện áp). Tần số của dòng điện xoay chiều không bị thay đổi qua máy biến áp. ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 8. Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

A. Máy biến áp có thể tăng điện áp.

B. Máy biến áp có thể giảm điện áp.

C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.

D. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Nắm được nguyên tắc hoạt động và công dụng của máy biến áp. 📝 Lời giải chi tiết: - Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số dòng điện. - Do đó nhận xét máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều là không đúng. ➜ Kết luận: Chọn C.

Câu 9. Xét một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây cuộn thứ cấp là N2 đang hoạt động. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là U1 và U2. Máy biến áp này là máy tăng áp nếu

A. N1 U2 < N2 U1.	B. N2 > N1.

C. U1 < U2.	D. N2 < N1.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Máy tăng áp là máy có N2 > N1 (hoặc U2 > U1). 📝 Lời giải chi tiết: - Đối với máy biến áp lí tưởng: U2U1 = N2N1. Máy tăng áp có N2 > N1. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 10. Lõi máy biến áp nóng lên khi hoạt động chủ yếu là do tác dụng nhiệt của

A. dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sơ cấp.

B. của dòng điện xoay chiều chạy từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.

C. của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong lõi thép khi có sự biến thiên từ thông qua lõi thép.

D. của dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn thứ cấp nối với mạch ngoài

💡 Gợi mở của giáo viên: • Hiểu hiện tượng xuất hiện dòng điện Foucault trong lõi thép máy biến áp. 📝 Lời giải chi tiết: - Hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi từ thông qua lõi thép biến thiên làm xuất hiện dòng điện cảm ứng (dòng điện Foucault) gây ra tác dụng nhiệt trong lõi thép. ➜ Kết luận: Chọn C.

Câu 11. Các thiết bị điện được sản xuất tại Nhật Bản thường sử dụng ở điện áp 100 V. Để sử dụng các thiết bị này ở mạng điện Việt Nam là 220 V - 50 Hz thì ta phải sử dụng máy biến áp. Nếu cuộn sơ cấp của máy biến áp có 2200 vòng thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

A. 4000.	B. 1000.	C. 4400.	D. 1500.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Công thức máy biến áp: N2N1 = U2U1 📝 Lời giải chi tiết: - N2 = N1 · U2U1 = 2200 · 100220 = 1000 vòng. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 12. Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?

A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.

B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.

C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.

D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Nắm các biện pháp giảm hao phí (do dòng điện Foucault và do tỏa nhiệt trên cuộn dây) trong máy biến áp. 📝 Lời giải chi tiết: - Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ làm lõi biến áp sẽ làm tăng dòng điện Foucault, gây hao phí nhiều hơn nên không làm tăng hiệu suất của máy biến áp. ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 13. Đối với máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N1 vòng dây, cuộn thứ cấp có N2 vòng dây. Cuộn thứ cấp nối với điện trở thành mạch kín, khi máy hoạt động, điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là U1, I1 và U2, I2. Mối liên hệ nào sau đây là sai?

A. N1N2 = I2I1.	B. N1N2 = U2U1.

C. U2U1 = I1I2.	D. N1U1 = N2U2.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Sử dụng hệ thức máy biến áp lí tưởng. 📝 Lời giải chi tiết: - Trong máy biến áp lý tưởng ta có: - N1N2 = U1U2 = I2I1 - Do đó hệ thức N1N2 = U2U1 là sai. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 14. Gọi N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, N2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp. Biết N1 > N2, máy biến áp có tác dụng

A. tăng cường dòng điện, giảm điện áp.

B. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.

C. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp.

D. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Sử dụng hệ thức liên hệ giữa điện áp, cường độ dòng điện và số vòng dây trong máy biến áp lí tưởng. 📝 Lời giải chi tiết: - Trong máy biến áp lý tưởng ta có: - N1N2 = U1U2 = I2I1 > 1 ⇒ U1 > U2 ; I2 > I1 ; I2 > I1 - Vậy máy biến áp có tác dụng tăng cường độ dòng điện và giảm điện áp (máy hạ áp). ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 15. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U1 = 200 V, khi đó điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10 V. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp là

A. 100 vòng.	B. 50 vòng.	C. 500 vòng.	D. 25 vòng.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng: U1U2 = N1N2. 📝 Lời giải chi tiết: - Ta có: - U1U2 = N1N2 ⇒ N2 = N1 · U2U1 = 1000 · 10200 = 50 vòng. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 16. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 440 V.	B. 44 V.	C. 110 V.	D. 11 V.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng: U1U2 = N1N2 📝 Lời giải chi tiết: - Áp dụng mối liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây ta có: - U1U2 = N1N2 ⇒ U2 = N2N1 · U1 = 501000 · 220 = 11 V. ➜ Kết luận: Chọn D.

Câu 17. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 2.	B. 4.	C. 1/4.	D. 8.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Công thức máy biến áp: N1N2 = U1U2 📝 Lời giải chi tiết: - Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là N1N2 = U1U2 = 22055 = 4. ➜ Kết luận: Chọn B.

Câu 18. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24 V và 10 A. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là

A. 2,4 V và 10 A.	B. 2,4 V và 1 A.	C. 240 V và 10 A.	D. 240 V và 1 A.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Công thức máy biến áp lí tưởng: U1U2 = I2I1 = N1N2 📝 Lời giải chi tiết: - U1 = U2 · N1N2 = 24 · 1000100 = 240 V. - I1 = I2 · N2N1 = 10 · 1001000 = 1 A. ➜ Kết luận: Chọn D.

Câu 19. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 240 V.	B. 60 V.	C. 360 V.	D. 40 V.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Lập hệ phương trình tìm N1, N2. • Sử dụng công thức máy biến áp lí tưởng: U1U2 = N1N2. 📝 Lời giải chi tiết: - Theo đề ta có: - N1 - N2 = 1200 ; N1 + N2 = 2400 ⇒ N1 = 1800 ; N2 = 600 ; N2 = 600 - Áp dụng mối liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây ta có: - U1U2 = N1N2 ⇒ U2 = N2N1 · U1 = 6001800 · 120 = 40 V. ➜ Kết luận: Chọn D.

Câu 20. Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối với nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5 V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 100 vòng và 150 vòng. Do ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là

A. 9,37 V.	B. 8,33 V.	C. 7,5 V.	D. 7,78 V.

💡 Gợi mở của giáo viên: • Khi có n vòng dây bị quấn ngược ở cuộn sơ cấp, suất điện động do n vòng dây này sinh ra sẽ triệt tiêu suất điện động của n vòng dây quấn đúng, nên số vòng dây có tác dụng còn lại là N1 - 2n. 📝 Lời giải chi tiết: - Ta có U1U2 = N1 - 2nN2 ⇔ 5U2 = 100 - 20150 ⇒ U2 = 9,375 V ≈ 9,37 V. ➜ Kết luận: Chọn A.

Câu 21. Trong các đáp án sau, đáp án nào đúng, đáp án nào sai khi nói về công dụng của máy biến áp

| Lệnh khẳng định | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- |
| a) Tăng cường độ hoặc giảm cường độ của dòng điện không đổi. |  |  |
| b) Giảm điện áp hoặc tăng điện áp của dòng điện xoay chiều. |  |  |
| c) Giảm hao phí trong quá trình truyền tải điện năng đi xa. |  |  |
| d) Tăng điện áp hoặc giảm điện áp của dòng điện không đổi. |  |  |

💡 Gợi mở của giáo viên: • Máy biến áp chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều, không hoạt động với dòng điện không đổi. 📝 Lời giải chi tiết: - a) Sai. Máy biến áp không dùng cho dòng điện không đổi. - b) Đúng. Máy biến áp biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều. - c) Đúng. Máy biến áp giúp tăng điện áp để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa. - d) Sai. Máy biến áp không hoạt động với dòng điện không đổi. ➜ Kết luận: SĐĐS

Câu 22. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số về số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, tần số là 50 Hz thì dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp là 1 A

| Lệnh khẳng định | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- |
| a) Tần số dòng điện ở cuộn thứ cấp là 5 Hz |  |  |
| b) điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 2000 V. |  |  |
| c) đây là máy hạ áp. |  |  |
| d) cường độ dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp là 0,1 A. |  |  |

💡 Gợi mở của giáo viên: • Cho N2N1 = 10, U1 = 200 V, f = 50 Hz, I1 = 1 A. 📝 Lời giải chi tiết: - a) Sai. Máy biến áp không làm thay đổi tần số dòng điện (f = 50 Hz). - b) Đúng. U2 = 10 U1 = 2000 V. - c) Sai. Vì U2 > U1 nên đây là máy tăng áp. - d) Đúng. I2 = I110 = 0,1 A. ➜ Kết luận: SĐSĐ

Câu 23. Một máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng từ 220 V về 110 V. Biết cuộn sơ cấp có số vòng 2000 vòng.

| Lệnh khẳng định | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- |
| a) Cần dùng máy hạ áp để biến đổi điện áp xoay chiều từ 220 V về 110 V. |  |  |
| b) Có thể dùng máy biến áp trên để biến đổi hiệu điện thế của acquy từ 12 V lên 24 V. |  |  |
| c) Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1000 vòng. |  |  |
| d) Giả sử máy biến áp trên ở cuộn thứ cấp có 20 vòng bị quấn ngược thì tổng số vòng dây thực tế được quấn trên cuộn thứ cấp là 1020 vòng. |  |  |

💡 Gợi mở của giáo viên: • Biến đổi điện áp xoay chiều hạ thế U2 < U1. • Máy biến áp không hoạt động với dòng một chiều (acquy). • Công thức máy biến áp khi bị quấn ngược: U2 = N2 - 2nN1 U1. 📝 Lời giải chi tiết: - a) Đúng. Vì U2 < U1 nên đây là máy hạ áp. - b) Sai. Máy biến áp không biến đổi điện áp xoay chiều cho dòng một chiều của acquy. - c) Đúng. U1U2 = N1N2 ⇒ N2 = U2U1 N1 = 110220 · 2000 = 1000 vòng. - d) Sai. Gọi N2' là tổng số vòng dây quấn thực tế. Khi có n = 20 vòng bị quấn ngược: - U1U2 = N1N2' - 2n ⇒ 220110 = 2000N2' - 40 ⇒ N2' - 40 = 1000 ⇒ N2' = 1040 vòng. ➜ Kết luận: ĐSĐS

Câu 24. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 150 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều u = 52cos(ω t) ( V). Phát biểu nào sau đây đúng hay sai về máy biến áp?

| Lệnh khẳng định | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- |
| a) Là thiết bị dùng để biến đổi điện áp của dòng xoay chiều. |  |  |
| b) Máy biến áp trên là máy tăng áp. |  |  |
| c) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 7,52 V. |  |  |
| d) Nếu ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 9,375 V. |  |  |

💡 Gợi mở của giáo viên: • Máy biến áp làm biến đổi điện áp xoay chiều. • Công thức máy biến áp khi có cuộn dây bị quấn ngược n vòng: số vòng dây hiệu dụng giảm đi 2n. 📝 Lời giải chi tiết: - a) Đúng. Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp của dòng xoay chiều. - b) Đúng. Do N1 = 100 < N2 = 150 ⇒ U1 < U2, nên đây là máy tăng áp. - c) Sai. Điện áp hiệu dụng sơ cấp U1 = 5 V. Ta có U2 = N2N1 U1 = 150100 · 5 = 7,5 V. - d) Đúng. Khi cuộn sơ cấp bị quấn ngược n = 10 vòng, số vòng dây có tác dụng là N1' = N1 - 2n = 100 - 20 = 80 vòng. - Điện áp cuộn thứ cấp: U2' = N2N1 - 2n U1 = 15080 · 5 = 9,375 V. ➜ Kết luận: ĐĐSĐ

Câu 25. Sạc điện thoại không dây hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ như máy biến áp. Ở trên sạc có cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều, đóng vai trò như cuộn sơ cấp (Hình 18.2). Phía sau của điện thoại có cuộn dây được nối với pin, đóng vai trò như cuộn thứ cấp.

Giả sử cuộn sơ cấp có 440 vòng dây được nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V thì điện áp ở cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng 5 V. Hỏi cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng dây?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Áp dụng công thức máy biến áp: N2N1 = U2U1 📝 Lời giải chi tiết: - Số vòng dây cuộn thứ cấp là: - N2 = N1 · U2U1 = 440 · 5220 = 10 vòng. ➜ Kết luận: 10

Câu 26. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu vôn?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Tìm N1, N2 từ hệ phương trình tổng và hiệu. • Tính U2 bằng công thức U2U1 = N2N1. 📝 Lời giải chi tiết: - Ta có hệ: - N1 - N2 = 1200 ; N1 + N2 = 2400 ⇒ N1 = 1800 vòng , N2 = 600 vòng. - Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp: - U2 = U1 · N2N1 = 120 · 6001800 = 40 V. ➜ Kết luận: 40

Câu 27. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Theo dự định: N1 = 2 N2. • Gọi x là số vòng dây cuộn thứ cấp bị thiếu. 📝 Lời giải chi tiết: - Lúc đầu: U2U1 = N2 - xN1 = N2 - x2 N2 = 0,43 (1) - Sau khi quấn thêm 24 vòng: - U2'U1 = N2 - x + 242 N2 = 0,45 (2) - Từ (1) và (2) ta có hệ: - N2 - x = 0,86 N2 ; N2 - x + 24 = 0,90 N2 ⇒ 0,04 N2 = 24 ⇒ N2 = 600 vòng - Thay vào (1): 600 - x = 0,86 · 600 = 516 ⇒ x = 84 vòng. - Số vòng dây cần tiếp tục quấn thêm để đủ N2 là: - 84 - 24 = 60 vòng ➜ Kết luận: 60

Câu 28. Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng bao nhiêu Vôn?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Lập hệ phương trình tỉ số điện áp theo tỉ số vòng dây N1N2. 📝 Lời giải chi tiết: - Khi mắc cuộn D1 vào U: U8 = N1N2. - Khi mắc cuộn D2 vào U: U2 = N2N1. - Nhân vế với vế hai phương trình: - U216 = 1 ⇒ U2 = 16 ⇒ U = 4 V. ➜ Kết luận: 4

Câu 29. Cuộn sơ cấp của máy biến áp hạ áp có N1 = 1200 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 100 V vào hai đầu cuộn sơ cấp. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là 60 V nhưng vì một số vòng dây cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở chỉ là 40 V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng dây quấn ngược là bao nhiêu?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Số vòng dây thứ cấp dự kiến N2 tính theo lý thuyết: U1U2 = N1N2. • Khi có n vòng quấn ngược, số vòng dây thứ cấp có tác dụng hiệu dụng là N2,hd = N2 - 2n. 📝 Lời giải chi tiết: - Số vòng cuộn thứ cấp theo tính toán ban đầu: - N2 = N1 · U2U1 = 1200 · 60100 = 720 vòng. - Khi có n vòng bị quấn ngược, điện áp thu được thực tế U2' = 40 V ứng với N2,hd = N2 - 2n: - U1U2' = N1N2 - 2n ⇒ 10040 = 1200720 - 2n - ⇒ 720 - 2n = 480 ⇒ 2n = 240 ⇒ n = 120 vòng. ➜ Kết luận: 120

Câu 30. Cuộn dây sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi 120 V. Nếu giảm hoặc tăng số vòng dây cuộn sơ cấp 50 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp tương ứng là 320 V và 192 V. Điện áp hiệu dụng ban đầu của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vôn?

Kết quả: .......................................

💡 Gợi mở của giáo viên: • Lập tỉ số U1U2 cho hai trường hợp thay đổi số vòng cuộn sơ cấp. 📝 Lời giải chi tiết: - Khi giảm 50 vòng ở cuộn sơ cấp: - 120320 = N1 - 50N2 ⇒ N1 - 50N2 = 38 (1) - Khi tăng 50 vòng ở cuộn sơ cấp: - 120192 = N1 + 50N2 ⇒ N1 + 50N2 = 58 (2) - Lấy (2) - (1): - 100N2 = 58 - 38 = 28 = 14 ⇒ N2 = 400 vòng. - Cộng (1) và (2): - 2N1N2 = 1 ⇒ N1 = N22 = 200 vòng. - Điện áp hiệu dụng ban đầu ở cuộn thứ cấp: - U2 = U1 · N2N1 = 120 · 400200 = 240 V. ➜ Kết luận: 240